配电室防爆监控设备技术参数偏离表

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防爆定焦筒机（带支架） | ## 1、400万防爆定焦筒机； ## 2、防爆标志：Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃Db； ## 3、防护等级：IP66/68（2m2h）； ## 4、最高分辨率≥2560×1440@25 fps； ## 5、支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码； ## 6、高效双色补光灯，照射距离≥60m； ## 7、ICR红外滤片式自动切换； ## 8、支持AC100-240V和PoE供电功能； ## 9、支持3D数字降噪，支持120 dB超宽动态； ## 10、支持走廊模式，背光补偿，自动电子快门功能； ## 11、支持GB28181接入； ## 12、支持NAS、Email、FTP、NTP服务器测试； ## 13、外壳材质：铝合金； ## 14、传感器类型：1/2.7"Progressive Scan CMOS； ## 15、最低照度：彩色：0.005 Lux@（F1.2，AGC ON）； ## 16、黑白：0.002 Lux@（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； ## 17、宽动态：120 dB； ## 18、焦距&视场角：2.8mm@F1.6，水平视场角：103.6°，垂直视场角：57.2°，对角视场角：121.6°； ## 19、4 mm@F1.6，水平视场角：83.5°，垂直视场角：44.8°，对角视场角：99.9°； ## 20、6 mm@F1.6，水平视场角：51.8°，垂直视场角：27.9°，对角视场角：60.5°； ## 21、8 mm@F1.6，水平视场角：39.6°，垂直视场角：21.9°，对角视场角：46.2°； ## 22、补光灯类型：红外、白光； ## 23、补光距离：2.8mm：30米； ## 24、4/6/8mm：60米； ## 25、最大图像尺寸：2560×1440； ## 26、视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG； ## 27、网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； ## 28、SD卡扩展：支持最大256GB MicroSD卡扩展； ## 29、音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out）； ## 30、报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12V，30mA）； ## 31、电流功耗：AC：100-240V，0.1 A，最大功耗：7W； ## 32、PoE：IEEE 802.3af，Class 3，最大功耗：7W； ## 33、产品尺寸：245×195×185mm，±5mm； ## 34、启动和工作温湿度：-30°C~60°C，湿度小于95%（无凝结）； ## 35、供电方式：AC：100-240 V； ## 36、PoE：802.3af； ## 37、恢复出厂设置：客户端或浏览器恢复； ## 38、电源接口类型：3芯接口； ## 39、防护：IP66/68（2m/2h）； ## 40、防爆认证：防爆合格证，防爆CCC； ## 41、防爆标志：Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80°C Db； ## 42、质保≥3年。 |  | ## 20台 |
| 2 | 防爆红外半球摄像机（带支架） | ## 1、支持红外，支持PT ## 2、最高分辨率可达400万像素（2560×1440），并在此分辨率下可输出25 fp ## 3、实时图像，图像更流畅 ## 4、支持120 dB宽动态； ## 5、支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB28181、E-HOME和ISUP接入 ## 6、支持IP68防护等级 ## 7、支持10 M/100 M自适应网口 ## 8、支持1对音频输入/输出； ## 9、支持1对报警输入/输出、支持一路RS-485 ## 10、安全服务：支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤； ## 11、采用高效红外灯，照射距离最远≥30m，支持PoE供电功能； ## 12、传感器类型：1/3"Progressive Scan CMOS； ## 13、最低照度：彩色：0.005 Lux@（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； ## 14、宽动态：120 dB； ## 15、焦距&视场角：2.8 mm：水平视场角：98.2°，垂直视场角：54.1°，对角视场角：114.6°； ## 16、4mm：水平视场角：78.2°，垂直视场角：42.9°，对角视场角：90.9°； ## 17、6mm：水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°，对角视场角：57.2°； ## 18、水平范围：0°~ 355°； ## 19、垂直范围：2.8 mm：焦距垂直角度：35°~ 90°； ## 20、4mm：焦距垂直角度：28°~ 90°； ## 21、6mm：焦距垂直角度：15°~ 90°； - 22、水平速度：0.1°~ 100°/s，速度可设； - 23、垂直速度：0.1°~ 100°/s，速度可设； ## 24、补光灯类型：红外灯； ## 25、补光距离：最远≥30m； ## 26、防补光过曝：支持； ## 27、红外波长范围：850nm； ## 28、最大图像尺寸：2560×1440； ## 29、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264； ## 30、子码流：H.265/H.264/MJPEG； ## 31、第三码流：H.265/H.264； ## 32、音频：1路输入，1路输出外部接口； ## 33、报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA）； ## 34、复位：支持； ## 35、RS-485：支持； ## 36、网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； ## 37、启动及工作温湿度：-20°C~60°C，湿度小于95%（无凝结）； ## 38、外壳材质：铝合金； ## 39、供电方式：DC：12 V； ## 40、PoE：IEEE 802.3at，42.5 V ~ 57 V； ## 41、电流及功耗：DC：12 V，1.2 A，最大功耗：15W； ## 42、PoE：IEEE 802.3at，42.5V ~ 57V，0.4A ~ 0.3A，最大功耗：15W； ## 43、产品尺寸：210×190mm，±5mm； ## 44、电源接口类型：3芯接口； ## 45、在线升级：支持； ## 46、恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复； ## 47、防护：IP66/IP68（2 m/2 h）； ## 48、防爆类型：防爆合格证，防爆CCC； ## 49、防爆标志：Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80°C Db； ## 50、质保≥3年。 |  | ## 1台 |
| 3 | 全彩筒型摄像机（带支架） | ## 1、传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS； ## 2、最高分辨率≥2560×1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像； ## 3、智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测； ## 4、支持萤石平台接入； ## 5、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120dB宽动态适应不同视频环境； ## 6、内置麦克风1个； ## 7、支持白光/红外双补光，红外光最远≥50m，白光最远≥30m； ## 8、符合IP67防尘防水设计； ## 9、质保≥3年。 |  | ## 2台 |
| 4 | 交换机、防爆线管、光纤、网线等相关辅料 （以实际使用量为准，后续不再增加费用） | 交换机 | 网络介质： 以太网：3类或以上VTP/STP快速以太网： 5类或以上UTP/STP千兆以太网：使用超5类或6类UTP/STP 端口：24个10/100/1000Mbps自适应RJ45端口 端口防环：支持 上联端口：端口23、端口24 端口防环：支持 防雷等级端口防雷4kV | 5台 |
|  |  | 配电箱 | ≥400mm*500mm*200mm | 4套 |
|  |  | 光纤收发器 | 1个1.25Gbps SC光纤接口和1个100Mbps/1000Mbps自适应RJ45口 | 8台 |
|  |  | 机柜 | 1光1电千兆 ≥600mm*600mm*1200mm | 1个 |
|  |  | 光纤收发器机框 | 14位双电源 | 1套 |
|  |  | 网线 | 6类非屏蔽室内网线 | 1500米 |
|  |  | 电源线 | RVV3*1.5 | 400米 |
|  |  | 光纤 | 单模轻铠室外8芯 | 400米 |
|  |  | 镀锌管 | DN25 | 600米 |
| 5 | ## 安装完成后，中标方需将防爆监控设备与我院现有的安防系统进行对接，确保摄像机采集的视频信号能顺利接入现有系统；若现有系统需要进行必要的配置修改或升级，中标方需提供相应的技术支持和服务；对接完成后，需进行系统整体功能测试，包括视频切换、录像回放、远程监控等功能，并负责系统维护≥3年。 |  |  |  |
| 公司名称（公章）： |  |  |  |  |
| 联系人： |  |  |  |  |
| 联系电话： |  |  |  |  |
| 我公司承诺以上参数及要求完全响应，真实有效，否则愿承担法律责任。 |  |  |  |  |